救护车提质改造项目自主询价函

- 报价表                                           单位：            元

| 序 | 项目名称 | 改造要求 | 服务要求 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 救护车提质改造 | 详见采购需求 | 详见采购需求 | 1项 |  |
| 合计金额人民币（大写）： |  |  |  | （小写）： |  |

二、交货时间：  根据甲方约定时间 。交货地点： 长沙市第三社会福利院（长沙市第九医院、长沙市精神病医院）         。

三、质量保证承诺：                                                       。

四、售后服务承诺：                                                       。

投标人名称（盖章）：                         单位法人或授权代表（签字）：

投标人地址：                                 办公电话：     手机：

报价时间：    年   月  日

询价须知：

- 按照符合需求、质量和服务相等，以报价最低者为成交人；报同品牌型号且报价相同的，则通过抽签方式确定。

2、采购人发给各供应商的询价函须打印，且内容须一致。

3、供应商所报询价函应为原件，内容应填写完整无遗漏，否则视为无效。

4、采购人名称：长沙市第三社会福利院（长沙市第九医院、长沙市精神病医院）  。   地址：长沙市雨花区曙光南路769号 。

联系人：   刘女士         。   电话  0731-85091020     传  真：           。

（后附法定代表人身份证明和授权委托书格式，请按此要求格式编写）

报价清单

| 序号 | 改装项目 | 技术参数/主要功能 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、内饰装配系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医疗舱内饰顶 | 内饰车顶采用高强度、扛冲击性强、耐老化、方便清洗和消毒的高分子材料，防火标准：B1级标准；阻燃性能符合GB8624-2012-B1级标准。车辆顶部及侧围预埋金属件，采用断续焊，所有焊点处磨平并做防锈处理，增加整车顶部及侧围强度，增加顶部载重能力。 | 1套 |  |  |
| 2 | 隔断 | 驾驶室与医疗舱完全密封隔断（带推拉观察窗， 方便驾驶舱与医疗舱人员交流以及物品传送）。 | 1套 |  |  |
| 3 | 舱内左侧双 10L 氧气瓶柜 | 配置氧气瓶底座、固定支架，柜体表面无尖锐边 角，采用原边处理。 | 1套 |  |  |
| 4 | 舱内左侧长医疗柜 | PVC轻型环保材料、蓝色抗辐射推拉窗、可放置药品等医疗用品；平台边缘突出3CM，可放置多台设备。 | 1套 |  |  |
| 5 | 舱内多用医药吊柜 | 吊柜带推拉玻璃，柜体内可存放药品、骨科支具、设备、麻醉包、一次性医疗卫生用品等。 | 1套 |  |  |
| 6 | 输液挂钩 | 折叠挂钩，未使用时此装置可向舱顶收起，避免 对人员造成损伤 | 1套 |  |  |
| 7 | 医用地板 | 医用地板耐磨、耐老化、防滑防霉易清洗，阻燃 性符合GB8410-2016标准； | 1套 |  |  |
| 1 | 综合布线，集中控制 | 集中空电箱，电器保险符合DIN43560/1标准；电控箱内配有保险标识，便于故障排查；电控箱对外连接均采用插接件连接，操作简单方便；电控箱内配置各类强弱电的保护设施； | 1套 |  |  |
|  |  | 汽车低压电线束：符合国家汽车行业标准；可达 到整车线束标准，所有连接均使用专用汽车连接件，无家用塑包线； | 1套 |  |  |
| 2 | 逆变系统 | 1000W纯正弦波逆变电源:集逆变、充电于一体；采用工频方案加上电气隔离技术，带载能力强，抗冲击性强；正弦波输出，稳频稳压，波纹小；智能4段充电，充电电压、电流可以调节；超低的静态功耗，有效节约电池能源；多重保护功能，设有交流和直流输入高压保护，过流保护、过载保护、温度保护、输出短路等；电池激活模 式，避免深度，污电的电池在充电时收到损伤； | 1套 |  |  |
| 3 | 交/直流插座 | 组合插座、可接三/二孔的多功能插座3个，12V 交流插座2个 | 1套 |  |  |
| 1 | 紫外线消毒灯 | 消毒灯具备定时延时开启功能 | 1套 |  |  |
| 2 | 顶部照明灯 | LED高亮照明灯 | 4套 |  |  |
| 3 | 后尾部场外照 明灯 | 12V、投光灯、正白光 | 1套 |  |  |
| 1 | 氧气瓶 | 10L、钢质无缝，含固定支架 | 2套 |  |  |
| 2 | 湿化器 | 流量调节阀和湿化杯连为一体，湿化杯可以360°旋转 | 1套 |  |  |
| 3 | 氧气终端 | 吸氧用终端连接湿化器，呼吸机用的终端连接呼 吸机专用接头 | 2套 |  |  |
| 1 | 空调系统 | 前后独立控制、可调节风速，内部焊接空调支架 | 1套 |  |  |
| 2 | 换气扇 | 车厢内换气 | 1套 |  |  |
| 3 | 暖风系统 | 暖风独立控制 | 1套 |  |  |
| 1 | 陪护座椅 | 带二点式安全带 | 1套 |  |  |
| 2 | 朝前座椅 | 医疗舱内右侧单人座椅（带三点式安全带） | 1套 |  |  |
| 3 | 长排座椅 | 医疗舱右侧2人长排座椅：带舒适背、软座垫及 配2套安全带 | 1套 |  |  |
| 4 | 自动上车担架 | 铝合金自动上车担架 | 1套 |  |  |
| 5 | 自动上车担架 配套 | 采用优质不锈钢材料制作，辅助担架上下车 | 1套 |  |  |
| 1 | 医疗舱玻璃窗 膜 | 1/2磨砂膜 | 1套 |  |  |
| 2 | 车身外观 | 按照客户要求定制 | 1套 |  |  |
| 1 | 顶部安全扶手 | 尼龙扶手 | 1套 |  |  |
| 2 | 驾驶室、医疗舱对讲系统 | 车载双向对讲 | 1套 |  |  |
| 3 | 钢质污物桶 | 不锈钢、5L | 1套 |  |  |
| 4 | 专用灭火器 | 1KG | 1套 |  |  |
| 5 | 安全锤 | 智能警报 | 1套 |  |  |
| 6 | 整车密封胶 | 医疗舱柜劈与地板接缝处，柜体与车体接缝处全 部密封胶处理 | 1套 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

附件1：

法定代表人身份证明

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

注：申请文件由代理人（被授权人）签署的，须同时提供法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书。

附件2：

法定代表人授权书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（4）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

供应商名称：                             （盖单位章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日